3. Подключение трансивера

Для мобильной станции устанавливают:

# Местоположение

Трансивер может быть установлен в любом месте  вашего автомобиля там, где панель управления и микрофон легко доступны и это не препятствует безопасному управлению транспортным средством. Если ваше транспортное средство оборудовано подушками безопасности, убедитесь, что ваше радио не будет сталкиваться с их развертыванием. Если Вы неуверенны относительно того, где установить трансивер, то войдите в контакт с изготовителем вашего транспортного средства.

## Монтаж мобильной антенны

фиксируемое винтами                                               магнитное

основание                                                         основание

Используйте 50 Ом  коаксиальный кабель, чтобы подключить антенну. Передвижные антенны требуют соответствующее основание для надежной установки и работы. Для получения дополнительной информации, см. документацию на вашу антенну.

Предостережение: После монтажа вашей антенны обязательно настройте антенну для получения наименьшего значения SWR (коэффициент стоячей волны).

Большой уровень внешнего радиоизлучения может причинить серьезное повреждение  вашему радио. Убедитесь в том, что Вы не находитесь в зоне высокого уровня радиоизлучения при работе трансивера.

# Монтаж трансивера

См. рисунок ниже:

7

Автомобильный

корпус

Шайба (М5)

Самонарезающиий винт

(M5 x 20mm)

Установочная скоба