7. Дополнительные функции

## СИГНАЛ “ТРЕВОГА”

Этот сигнал прозвучит в результате несанкционированного перемещения радио (например кражи). Функция “ТРЕВОГА” необходима тогда, когда радио установлено в транспортном средстве.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Перед поездкой отсоедините сигнальный кабель.

[ Способ 1]

Установка: Подсоедините кабель DC к батарее автомобиля.

- Подключите сигнальный кабель к гнезду DATA на лицевой панели как показано. Подключите другой конец кабеля к определенной точке электросхемы автомобиля.

- Введите режим установок Parameter Setting,  нажимая клавишу FUNC в течение больше чем 2 секунд. Используйте Клавиши SQL или UP/DOWN, чтобы войти в меню и, вращая переключатель каналов, установите SCR-ON. Нажмите любую клавишу,  чтобы ввести параметр и выйти из режима установки.

- Выключите радио основным выключателем PWR. Индикатор TX должен быть освещен.

Чтобы отключить функцию тревоги, включите радио, войдите в режим установки параметров снова, и выберите SCR-OFF. Когда режим тревоги активизирован, на дисплее загораются десятичные точки в разрядах 100MHz и 10KHz.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

- Функция тревоги работает только при выключенном  радио.

- Когда функция тревоги активизирована (SCR-ON или DLY), функция включения радио от ключа зажигания Ignition Key не работает.

Функция:

- Если сигнальный кабель удален из гнезда DATA или вырезан до отключения функции тревоги, то в течение 10 минут будут раздаваться звуковые сигналы. При этом радио включается на 99 канале памяти в соответствии  с заранее запрограммированной частотой и TSQ/DCS.

- Если сигнал получен на 99 канале, то сигнал тревоги прекратится.

- Также сигнал тревоги выключится, если нажать клавишу SQL.

- Соедините радио снова с сигнальным кабелем, чтобы вернуться к режиму тревоги.

30

Кабель А

Кабель А

Кабель B

Кабель питания

аккумуляторная батарея