5. Основные операции

## Передача

- Выберите нужную частоту. Вы должны быть уверены в том, что имеете право работать на этой частоте. Проверьте отсутствие сигнала, чтобы не помешать корреспондентам ведущим радиообмен на этой частоте в данное время.

- Выберите мощность передачи. Нажмите клавишу FUNC, затем нажмите клавишу CALL пока значок F отображается на дисплее. Нажимая клавишу CALL можно выбрать один из трех уровней мощности. Значок Lo означает низкую мощность, Mi - среднюю мощность. Когда трансивер установлен в режиме высокой мощности, на дисплее эти значки не будут отображаться. Уровень мощности передачи не может быть изменен пока нажата клавиша PTT.

- По умолчанию установлена высокая мощность. Нажмите клавишу PTT на микрофоне, чтобы передавать, отпустите -  чтобы принимать сообщения. В течение передачи уровень мощности отображается на дисплее радио в виде сегментов.

МАЛАЯ МОЩНОСТЬ = 2 сегмента,

СЕРЕДНЯЯ МОЩНОСТЬ = 3 сегмента,

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ = 5 сегментов.

- При электропитании трансивера от аккумуляторной батареи автомобиля избегайте длительного времени передачи при выключенном двигателе, так как это приводит к интенсивному разряду батареи. Чаще проверяйте напряжение батареи. Также значительно увеличивается потребление тока при включенных фарах, стереосистеме, кондиционере и других вспомогательных системах автомобиля. Если все эти системы включены, то уменьшается выходная мощность передатчика, поэтому часть их отключают чтобы уменьшить нагрузку на батарею автомобиля. Контролируйте обстановку на дороге при работе в пути. Ознакомтесь с местными инструкциями, по использованию радиочастот и мобильных радиопередатчиков в этом районе.

20

малая мощность

средняя мощность

высокая мощность